98-2磁力搅拌器

本磁力搅拌器为强磁力单搅拌磁力搅拌器，采用无刷直流电机驱动，其主要特点是超强的搅拌力，适用于大容量，高黏度条件下使用。

- 主要技术性能

电源  AC220V±10%                 电机转矩  25mN·m

最大搅拌容量  10000ml              工作方式   连续

搅拌转速   150-2000r/mn             外形尺寸  260×160×85（mm）

二、   使用方法

1、将搅拌器放置平稳，把存有药液的烧杯（先放入适当的搅拌子一个）放在搅拌器前部正中，把旋钮逆时针调至最小，插上电源，开启电源开关，电源指示灯亮,电机启动,烧杯内的搅拌子低速搅拌药液。

- 将旋钮顺时针缓慢旋转，使烧杯内的搅拌子由慢到快转动而搅拌药液，至所需搅拌速度；

- 调速时不论是加速或减速，都必须缓慢,如加速过快,会造成电机停转,使驱动元件过热而损坏。

- 用毕后，应拔去电源，清洁外表后收藏。

- 注意事项

- 电源插座应有良好的接地；

- 禁止将搅拌子直接放在搅拌器上试运转；

- 使用时，烧杯中的药液不应过满，以防搅拌时溢出。

- 附件

标杆  一套   搅拌子   二个

本产品保修一年，终生维修。