·产品编号：130-1320

WD-9413BX型 凝胶成像分析系统

产品用途

主要用于核酸，蛋白质电泳观察、照相和实验结果科学分析。

技术指标

摄像头有效分辨率：130万像素，可选配500万、640万像素专

业的6倍光学变焦镜头

摄像头信噪比：62dB

摄像头像素大小：5.2μm(H)×5.2μm(V)

摄像头曝光时间：1-2000ms

图像自适应增强积分，有效保证图像清晰，稳定，真实可进行1D、

斑点杂交和菌落记数等专业分析

功能强大的分析软件

1. 图象处理功能

调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度、图像旋转、图像反色、图像裁切、图像缩放

2.1D分析功能

◆分子量、浓度和各条带在泳道内的含量计算

◆可计算出每根条带的迁移率(Pix)，强度(Int)，净面积值，最大面积值和百分比

◆泳道的自动识别（包括弯曲泳道）

◆具有等高线功能，可标记出相同分子量的水平线

◆可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积、迁移率

◆可添加各种文字、箭头、图形符号的注解

3．克隆计数（蓝白斑筛选）

4．菌落、斑点杂交

5．数据结果与MS Excel无缝联接

6．软件支持Win98/Me/2000/xP/Windows7/Windows10

基本参数

外形尺寸(W×D×H)：460×420×670mm

反射紫外光源波长：254nm、365nm

透射紫外光源波长：302nm

紫外光透射面积：252×252mm

白光透射面积：260×175mm

产品特点

★两侧开口，方便切胶操作

★暗箱式，无需暗室，可全天候使用

★抽屉式灯箱，使用方便，防止污染

★具有实时预览，手动对焦功能

★紫外滤光镜：EB专用超多层镀膜滤光镜

★兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式

★可在暗箱中直接进行切胶操作

★302nm紫外灯箱15分钟自动断电系统配置

★采用高性能数字黑白摄像头

★进口专业分析软件

★高配置品牌计算机

★高分辨率喷墨打印机

★302nm紫外灯箱15分钟自动断电

系统配置

| 编号 | 名称 | 标配数量 |
| --- | --- | --- |
| 431-3101 | 暗箱 | 1个 |
| 411-3206 | 紫外灯箱 | 1个 |
| 431-3247 | 白光板 | 1个 |
| 411-3205 | 摄像头 | 1个 |
| 411-3202 | 镜头(黑色) | 1个 |
| 411-3201 | 随机资料U盘 | 1套 |
| 411-3303 | 近摄镜 | 1个 |
| 431-3004 | 滤光镜 | 1个 |
| 431-3248 | 摄像头支架 | 1个 |
| 325-0102 | 备用保险管 | 2个 |
| 326-0001 | 电源线 | 1根 |
| 431-3002 | 高档电脑 | 1套 |
| 421-3001 | 打印机 | 1套 |